安装和使用Creator IoT框架

北卡罗莱纳州立大学
电子与计算机工程系

Alexander G. Dean博士
2016年8月5日，版本1.0

内容

概述	4

安装和使用Creator WiFire应用程序	4

在设备上安装应用程序软件	4

新建一个Creator帐户	4

获取WiFIRE板密码	4

配置和提供设备	5

设备交互	5

使用Creator IoT框架开发代码	6

安装MPLAB Harmony集成软件框架	6

获取和编译WiFire应用程序源代码	6

编程器工具说明	7

概述

本文档介绍了如何使用ChipKit WiFIRE板、到互联网的WiFi连接和Android移动设备设置Creator IoT框架系统。随后介绍了如何设置使用Creator开发应用程序时所需的软件工具。

安装和使用Creator WiFire应用程序

在设备上安装应用程序软件

在Android智能手机或平板电脑上安装Creator WiFIRE移动应用程序。可以从Creator文档网站中获取最新版本的移动应用程序，网址为：https://docs.creatordev.io。

在WiFIRE板上安装Creator WiFIRE应用程序。可使用标准版本的应用程序或者您自己编译的应用程序（下面提供了编译指令）。

新建一个Creator帐户

如果您还没有Creator帐户，可使用移动应用程序或通过访问http://creatordev.io创建一个帐户。

获取WiFIRE板密码

初始WiFIRE板密码打印在WiFIRE板包装箱的内部。不过，如果对WiFIRE板重新编程，则会更改密码。使用PC并按照该步骤进行操作，以根据需要获取密码。

  - 确保WiFIRE应用程序已安装在板上（如上文第2步所述）。

  - 使用USB电缆将PC连接到WiFIRE板的J1连接器（标有UART）。

  - 在PC中打开终端仿真器程序（例如Tera Term）。选择标有“USB Serial Port”（USB串行端口）的COM端口，并打开一个连接（115,200波特，8个数据位，无奇偶校验，一个停止位并且没有流控制）。

  - 按下WiFire板上的复位按钮。终端仿真器应在其复位时显示WiFIRE板的消息。

  - 按下终端仿真器中的回车键，以获得一个$提示符。

  - 出现此提示符后，输入show wifire_details，然后按回车键。您应看到与此类似的显示画面：

  - 记下密码（标有“SoftAP Password”）

配置和提供设备

在Android设备上：

  - 打开Creator WiFIRE移动应用程序。使用您的Creator帐户ID和密码登录。

  - 使用菜单选择“Set up a device”（设置设备）。

  - 选择“Start Setup”（开始设置）。

在WiFire板上

  - 按住BTN1和BTN2并按下“RESET”（复位），进入Wi-Fi设置模式。LD1开始闪烁时释放按钮。

在Android设备上：

  - 确保GPS已使能。这将允许Android 5.0（Marshmallow）扫描WiFi网络。

  - 应用程序会从设备服务器获取证书。按下“Continue”（继续）。

  - 应用程序会扫描在Soft AP模式下使用Android设备WiFi的WiFIRE板，并显示可用板的列表。

  - 选择您要设置的电路板。

  - 按照应用程序中的说明操作，输入WiFire板的SoftAP密码、WiFi网络名称和密码，然后在应用程序模式下重启WiFire板。

设备交互

在“Conneced devices”（已连接设备）页面上选择要与之交互的设备。

现在可使用移动应用程序与WiFire板交互。此板具有四个输出（LED）和四个输入（两个开关、CPU温度和电位器值）。

  - LED状态由四个绿色或白色矩形指示。按下一个矩形可将相应的LED切换为点亮或熄灭状态。

  - 开关状态由两个开关符号指示。按住WiFire板上的一个开关（BTN1或BTN2）。应用程序每两秒刷新一次状态。

  - CPU温度（基于PIC32MZ MCU中的内部温度传感器）以数字形式显示。

  - 电位器VR1的值以数字形式显示。范围为0到3.3 V，具体取决于其位置（逆时针旋转到底至顺时针旋转到底)。在本实验练习中，您将了解如何将该代码添加至WiFire板的应用程序中。

使用Creator IoT框架开发代码

前提是您已安装MPLAB X和XC32（v1.42或更高版本）。

安装MPLAB Harmony集成软件框架

- 从“Downloads or Archived Downloads”（下载或归档下载）选项卡中下载并安装MPLAB Harmony版本1.07，地址为：http://www.microchip.com/mplab/mplab-harmony。

获取和编译WiFire应用程序源代码

IUP文档的“WiFire/编译IUP WiFire应用程序”下提供了有关如何获取和编译应用程序源代码的完整信息。这里给出了摘要。

克隆Github的存储库。

  - WiFire应用程序：
C:\microchip\harmony\current\apps> git clone https://github.com/IMGCreator/creator-wifire-app.git

  - Awa LightweightM2M库：
C:\microchip\harmony\current\third_party git clone https://github.com/FlowM2M/AwaLWM2M.git

使用MPLab X为这些项目编译库代码。

  - libawastatic.X

  - libcreatorcore.X

  - libcyassl.X

使用MPLab X编译应用程序代码，并将其下载到WiFire板。

编程器工具说明

由于应用程序较大并且USB连接速度有限，因此，使用PICkit 3为MCU编程应用程序时可能花费几分钟时间。有速度较快的编程器（例如，ICD 3）可供使用，可将这段时间缩短为半分钟左右。