实验1：
简介 - 让灯闪烁

北卡罗莱纳州立大学
电子与计算机工程系

Alexander G. Dean博士
2016年1月11日，版本1.1

内容

概述	4

打开和配置项目	4

打开并了解源文件	5

点亮LED	7

选择PICkit 3	9

编译项目	11

下载代码	11

降低闪烁速度	12

利用开关控制闪烁速度	13

完成	15

概述

在本实验练习中，您将学习如何编译和下载程序以使chipKIT WiFire上的灯闪烁。随后，您将修改程序以使灯以不同速度闪烁以及响应按下开关的动作。您将用到MPLAB X集成开发环境、chipKIT WiFire板和PICkit 3调试器/编程器。

打开和配置项目

- 如果您尚未这样操作过，请按照“Tool Installation”（工具安装）文档中的说明安装MPLAB X。

- 使用USB电缆将PICkit 3连接到PC。

- 将USB电缆插入到连接器J1（标有UART），以将chipKIT连接到PC。

- 使用6引脚插座或电缆将PICkit 3插入chipKIT的JP1（ICSP）中。确保PICkit 3上的白色三角指向JP1的引脚1（方形焊盘）。

- 在PC上启动MPLAB X IDE程序。

- 在MPLAB X的“File”（文件）菜单中，选择“Open Project...”（打开项目...），然后选择名为Lab1_Introduction的项目。

- 选择左上角窗格中的“Projects”（项目）选项卡。应出现一个名为Lab1_Introduction的条目。

- 单击Lab1_Introduction旁边的“+”图标，展开该条目以显示项目的各个组件。

- 右键单击Lab1_Introduction，选择“Set as Main Project”（设置为主项目）（大约在菜单下方的一半处）。

打开并了解源文件

- 单击“Source Files”（源文件）旁边的“+”图标，展开该条目。

- 双击main.c，在画面右侧的编辑器窗口中打开该源文件。

- C程序始终先运行名为main的函数。在此代码中，main函数将调用位于第29行的InitApp函数。InitApp将执行其中的全部指令，然后将控制返回给main，再返回main函数执行下一行代码（即第30行），即调用Flash_LED函数。

- 双击user.c，在编辑器窗口的另一个选项卡中打开该源文件。

- 请注意现在是如何出现两个选项卡的，每个都包含一个源文件，分别用来标记，表示它们是C语言源文件。

- 在user.c文件的编辑器窗口中，向下滚动至以下代码。请验证代码显示为#define VER 1，而非其它数字。稍后，我们将使用它在不同版本的代码间进行选择。

点亮LED

- chipKIT有4个绿色LED，命名为LD1至LD4。我们的程序将使LED LD1闪烁。

- 如下面的原理图所示，名为RG6的MCU输出端口位控制LED LD1的驱动电路。输出端口位是来自MCU的信号，可设置为逻辑1（对于chipKIT，约为3.3 V）或逻辑0（0 V）。将端口位RG6设置为逻辑1将导通晶体管Q2B，这会使电流流过LED LD1，从而将其点亮。将RG6设置为逻辑0会关断晶体管，这样便没有电流流过LED，LED将保持熄灭状态。

- 请记住，main函数调用Flash_LED。确保Flash_LED（VER 1）函数显示有一个循环（while …），该循环利用软件结构PORTGbits.RG6，简单地将RG6先设置为1，再设置为0，并重复下去。该循环将一直运行，直到处理器复位或中断，或者发生电源故障 - 它永远不会将控制返回给main。

选择PICkit 3

- 在左上角窗格中打开Lab1_Introduction - Dashboard”（Lab1_Introduction – 控制面板）选项卡。该窗口将显示有关项目的信息。

- 单击窗格左上角的“Project Properties”（项目属性）图标（带按钮和螺钉的扳手）。

- 随即会打开一个新的项目属性窗口。

- 确保PICkit 3已插入到PC和chipKIT。在“Hardware Tool”（硬件工具）窗口的PICkit3下方，应显示以SN:开头的相应条目。单击该条目可将其突出显示。单击窗口底部的“Apply”（应用），然后单击“OK”（确定）。

- “Dashboard”（控制面板）窗格现应在“Debug Tool”（调试工具）下显示PICkit3。

编译项目

- 单击“扫帚和锤子”图标（位于MPLAB X窗口的顶部）以清除并编译主项目。这将删除旧的中间和输出文件，并重新生成这些文件。

- MPLAB X右下角窗格中的输出选项卡将显示这些操作的进度和结果。请注意消息“BUILD SUCCESSFUL”（编译成功），它指示总体状态。

下载代码

- 现在，您可以将程序下载到chipKIT中。单击绿色向下箭头图标（位于MPLAB X窗口的顶部）完成此操作。

- PICkit3上的状态指示灯将在编程期间呈红色和绿色闪烁状态，然后在完成时保持绿色常亮状态。“Output”（输出）窗口将打开名为PICkit 3的选项卡以显示编程状态。在此，我们可以看到器件已成功擦除和编程。

- 检查chipKIT板。第一个绿色LED（LD1）应点亮，但不是可见的闪烁状态。

降低闪烁速度

- 程序尝试使LED每秒闪烁600万次，但LED驱动电路无法跟上。即使LED驱动电路能够跟上，人眼也无法观察到。因此，我们通过使用不同版本的Flash_LEDs函数降低程序的速度。

- 选择标记为user.c的编辑器选项卡。我们将使用预处理器来选择不同版本的Flash_LED函数。预处理器在被编译器转换为目标代码前运行和修改程序。将#define VER 1语句编辑为#define VER 2 – 这会将预处理器符号VER的值设置为2而不是1，从而使能不同版本的Flash_LED函数。请注意，编辑器将更改源代码的颜色，以指示源代码将被编译器处理（黑色、绿色和蓝色）还是将被忽略（灰色）。

- 新版本函数将调用两次名为Delay的函数。Delay恰好在user.c中的Flash_LED函数上方定义。Delay只是从参数n（不含）开始递减计数，产生一个与n成比例的延时。

- 单击绿色向下箭头图标（位于MPLAB X窗口的顶部）。请注意，此操作将首先重新编译程序（由于源文件user.c已被修改），然后将项目代码下载到chipKIT，这样便无需单击清除并编译图标（扫帚和锤子）。

- 编程后，chipKIT应开始运行程序，并使LED LD1以可见的速度快速闪烁。

利用开关控制闪烁速度

- 添加代码，使LED在按下开关时快速闪烁，在松开开关时慢速闪烁。chipKIT有两个按钮开关，称为BTN1和BTN2。

- 如下面的原理图所示，开关BTN1与MCU引脚RA5相连。引脚RA5在InitApp中配置为输入。程序可通过PORTAbits.RA5访问RA5。按下开关时值为1，松开开关时值为0。

- 我们将使用Flash_LED函数版本3，因此将#define VER 2编辑为#define VER 3。

- 现在，Flash_LED中的代码将根据开关按下还是松开来设置延时计数值。如下面的代码中所示，代码根据开关是否按下将变量delay_count设置为两个值之一。代码将delay_count作为参数来调用函数Delay以指定延时长度。

- 单击绿色向下箭头图标（位于MPLAB X窗口的顶部）。这将先重新编译程序，然后将目标代码下载到chipKIT。

- 编程后，chipKIT应开始运行程序，并使LED LD1适当地快速闪烁。按下BTN1会使LED以更快的速度闪烁（约为原来的4倍）。请注意，不要被开关旁边的GND引脚戳到手指！

完成

- 现在可以关闭MPLAB X并断开PICkit 3和chipKIT。